Насос дозировочный плунжерный для внесения удобрений ГИДРОАРМ ДН-П-490-10,5 арт.2014901001

Описание:

Насос дозатор ГИДРОАРМ ДН-П-490-10,5 предназначен для точного дозирования нейтральных и агрессивных сред, жидких минеральных удобрений. Применяется в системах полива (фертигации) в составе дождевальных машин, а также централизованных узлов для точного внесения КАС, ЖКУ, карбамида, пестицидов, микроудобрений, ядохимикатов и т.д. В качестве рабочего механизма выступает керамический поршень, обладающий высокой степенью долговечности и устойчивостью к механическим примесям. Производительность настраивается при помощи ручного регулятора, расположенного на корпусе, без остановки насосного агрегата.

Преимущества оборудования:

▪ Высокая точность дозирования.

▪ Ручная регулировка подачи без остановки насоса.

▪ Энергоэффективный двигатель.

▪ Повышенная устойчивость к механическим примесям.

▪ Высококачественные европейские комплектующие.

▪ Надежность и долговечность.

Спецификация материалов:

▪ Цилиндр: полипропилен.

▪ Поршень: керамика.

▪ Уплотнения: FPM, NBR

▪ Клапан всасывающий: полипропилен, боросиликатное стекло.

▪ Клапан напорный: полипропилен, боросиликатное стекло.

▪ Рабочий блок: литой алюминий.

Технические характеристики:

▪ Тип насоса - дозирующий поршневой.

▪ Рабочая среда – нейтральные и агрессивные жидкие продукты.

▪ Максимальная производительность – 490 л/ч.

▪ Максимальное рабочее давление – 10,5 Бар.

▪ Тип рабочего механизма – поршень (материал – керамика).

▪ Двигатель – электрический (3ф.) 0,74 кВт, 50Гц, степень защиты - IP-55, уровень шума - менее 70 дБ.

▪ Тип регулировки производительности - ручная (в % от максимальной подачи).

▪ Диапазон регулировки производительности – 49 – 490 л/ч.

▪ Клапаны всасывания / нагнетания – резьбовые 1 1/4″ (материал – полипропилен, шар - боросиликатное стекло).

▪ Материал цилиндра – полипропилен.

▪ Габаритные размеры: 415мм.(д)х204мм.(ш)х460мм.(в)

▪ Вес оборудования (без упаковки) – 23,1кг.

▪ Упаковка - коробка 58х55х38(в)см.

▪ Вес оборудования с учетом упаковки – 25,8кг.

Комплект поставки:

▪ Насос дозировочный плунжерный для внесения удобрений ГИДРОАРМ ДН-П-490-10,5 – 1 шт.

▪ Масло SAE 80W90 250мл. – 3 шт.

▪ Паспорт с инструкцией по эксплуатации, настройке оборудования.

▪ Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011.

Рекомендуемые товары:

▪ Клапан впрыска (форсунка) ГИДРОАРМ КВ-1-1/4 (материал – полипропилен)

▪ Всасывающая трубка со встроенным фильтром ГИДРОАРМ ВТ-1-1/4 (материал – полипропилен)