Химический насос дозатор ГИДРОАРМ INJECT ДН-П- G1 50-295-7 арт.202295701

Описание:

Химический насос дозатор поршневой ГИДРОАРМ INJECT ДН-П- G150-295-7 предназначен для точного дозирования нейтральных и агрессивных сред, жидких минеральных удобрений. Применяется в системах водоподготовки, промышленных процессах, химической промышленности, сельском хозяйстве и т.д. Производительность настраивается при помощи ручного регулятора, расположенного на корпусе, без остановки насосного агрегата.

Преимущества оборудования:

▪ Высокая точность дозирования.

▪ Ручная регулировка подачи без остановки насоса.

▪ Энергоэффективный двигатель.

▪ Повышенная устойчивость к механическим примесям.

▪ Высококачественные европейские комплектующие.

▪ Надежность и долговечность.

Спецификация материалов:

▪ Цилиндр: полипропилен.

▪ Уплотнения: FPM, NBR

▪ Клапан всасывающий: полипропилен, боросиликатное стекло.

▪ Клапан напорный: полипропилен, боросиликатное стекло.

▪ Рабочий блок: литой алюминий.

Технические характеристики:

▪ Тип насоса - дозирующий поршневой.

▪ Рабочая среда – нейтральные и агрессивные жидкие продукты.

▪ Максимальная производительность – 295 л/ч.

▪ Максимальное рабочее давление – 7 Бар.

▪ Тип рабочего механизма – поршень.

▪ Двигатель – электрический (3ф.) 0,37 кВт, 50Гц, степень защиты - IP-55, уровень шума - менее 70 дБ.

▪ Тип регулировки производительности - ручная (в % от максимальной подачи).

▪ Диапазон регулировки производительности – 30 – 295 л/ч.

▪ Клапаны всасывания / нагнетания – резьбовые 3/4″ (материал – полипропилен, шар - боросиликатное стекло).

▪ Материал цилиндра – полипропилен.

▪ Габаритные размеры: 320мм.(д)х195мм.(ш)х370мм.(в)

▪ Вес оборудования (без упаковки) – 10,2кг.

▪ Упаковка - коробка 47х38х27(в)см.

▪ Вес оборудования с учетом упаковки – 11,6кг.

Комплект поставки:

▪ Химический насос дозатор ГИДРОАРМ INJECT ДН-П- G150-295-7 производство Россия – 1 шт.

▪ Масло SAE 80W90 250мл. – 1 шт.

▪ Паспорт с инструкцией по эксплуатации, настройке оборудования.

▪ Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011.

Рекомендуемые товары:

▪ Клапан впрыска насос дозатора ГИДРОАРМ КВ-A-01-3/4 20мм. (материал – полипропилен)

▪ Всасывающая трубка со встроенным фильтром ГИДРОАРМ ВТ-3/4″ (материал – полипропилен)